Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	MATERIALES	2

3.	MUEBLE DM	2

3.1.	Mueble de DM color crudo:	2

3.2.	Vinilos:	4

3.3.	Metacrilatos:	4

4.	PINTURA	4

5.	CABLEADO	4

6.	MAPEADO GPIO	5

7.	MICROSD + ISO	7

8.	CONFIGURACIONES ADICIONALES	8

8.1.	Config 1:	8

8.2.	Config 2:	9

9.	U-MOLDING	9

10.	ENLACES	9

10.1.	KIT BARTOP	9

10.2.	COMPONENTES	9

12.1.	MANUAL RECALBOX	9

# INTRODUCCIÓN

Si tienes la suerte de haber vivido tu niñez durante los años 80-90, seguro que alguna que otra vez has gastado parte de tu paga en un salón de máquinas recreativas jugando a los videojuegos Arcade. Durante la fabricación y realización del “Proyecto Arcade”, el recuerdo de aquellos felices años se hizo presente. Este proyecto me ha gustado mucho hacerlo, y espero que a todo el que revise dicha documentación le agrade tanto como a mí, incluso podría animarse y construir su propia “Máquina Recreativa”.

# MATERIALES

- Kit bartop (muebleDM + metacrilatos + vinilos)

- Cables para prototipado dupont 20 cm + cables recuperados de equipos de sobremesa.

- Hilo de estaño tamaño 0.6mm de diámetro

- Cinta termo-retráctil de 3mm de diámetro

- Cinta carrocera

- Papel cartón

- Pintura esmalte sintético

- Pintura spray anti-calórico

- Interruptor básico

- Regleta de 4 puestos

- Cable alimentación

- Raspberry pi modelo 3B

- Kit Aukru: caja color negro + micro usb 5V 3000mA cargador + disipadores de colores + los tornillos y destornillador

- MicroSD de 32GB

- Adaptador HDMI – VGA con entrada de conexión Jack

- Altavoces genéricos: cable alimentación + Jack

- 5 fichas de empalme adecuadas para los cables dupont. También nos servirá para el puente que haremos con la regleta + el cable de alimentación + interruptor

- 3 escuadras con refuerzo cruzado

- Dos bisagras pequeñas

- Pegamento de contacto

- Dos listones de madera de 3x3 de anchura y 8 cm de largo

- Un listón fino de DM para aguantar el metacrilato del monitor

# MUEBLE DM

Por problemas de espacio y falta de herramientas cualificadas, opté por comprar un kit muy completo el cual lo componen los siguientes elementos:

## Mueble de DM color crudo:

- Su nombre: Medium-density fibreboard (MDF), o  Tablero de Fibra de Densidad    Media o DM. Se fabrica prensando en seco elementos fibrosos básicos de la madera, utilizando como aglutinante un adhesivo de resina sintética.

- Tamaño: 56 cm de alto x 38 cm de fondo x 53,2 cm de ancho. Grosor de los tableros 16 mm. Decir que añadí dos agujeros más (start player 1 – start player 2)

- El monitor máximo admitido es de 20’’ panorámico, pero dependerá del ancho del marco del monitor. El espacio disponible interior es de 50 cm de ancho x 40 cm de alto.

- Los agujeros para los joysticks y botones son de 28 mm de diámetro (usar broca- corona de 29 mm)

- El monitor queda fijado mediante un tablero transversal al mueble con los agujeros VESA hechos.

## Vinilos:

- Motivo “Metal Slug”.

- 5 piezas: 2 laterales, marquesina, ventana del monitor y CPO.

## Metacrilatos:

- Incluye dos metacrilatos: monitor y marquesina.

# PINTURA

- Pintura esmalte sintético para la imprimación del mueble DM de color blanco.

- Pintura spray anti-calórico de color negro para metacrilato del monitor y zonas que quedan descubiertas o no tapan el vinilo.

# CABLEADO

El cableado fue remodelado y adaptado a las necesidades de la CPO. Lo componen dos ciclos, que son: los que van de las fichas de empalme a la GPIO de la raspberry, y los que van desde los controles (joysticks y botones) a las fichas de empalme.

- Cableado de prototipado de 20 cm.

- Dos tipos: macho – macho || macho – hembra

- También utilicé cables de conexiones a placas bases de algunos equipos-sobremesa viejos.

- Los cables están soldados entre sí (para ganar unos centímetros más de largo) y soldados a los fastons que los requerían.

- El cable GND lleva varios fastons y trozos de cables añadidos para poder dar conexión a todos los controles. Dividí el cable en dos (player 1 – player 2) dándole al primer jugador 13 posiciones (4 para el joystick, 6 para los botones, select, start y hotkey) y al segundo jugador 12 posiciones (igual que el player 1 pero obviando hotkey)

# MAPEADO GPIO

Para el mapeado usé dos mapas de referencia (véase imagen 1 y 2), los cuales me permiten ubicar correctamente las entradas de la GPIO correspondientes a los controles de acción de la CPO. Podemos observar cómo organicé las rutas usando 4 fichas de empalme y marcando los respectivos controles cerca de las mismas. Para el player 1 serían 2 fichas de empalme, una de 6 puestos y la otra de 7, en cambio para el player 2 usé dos fichas de 6 puestos.

“Observemos dónde quedó colocado el listón que hace de tope al metacrilato del monitor”

# MICROSD + ISO

En este apartado no quise extenderme, consideré que la iso que iba usar estaba muy bien montada y no merecía la pena montar una desde cero. La imagen de sistemas recalbox fue proporcionada por el equipo de My Arcade Spain, el cual hace un trabajo inmejorable y comparte sus archivos públicamente. La imagen se llama MV3 MONITORES 32GB.img

Software necesario para generar booteo de la imagen iso en la microSD:

- Sd Card Formatter 4.0

- Win32 diskmanager 1.0.0

Preparación de la tarjeta MicroSD para que albergue la iso:

- Metemos la MicroSD en su adaptador y a su vez en el pc

- Damos formato a la MicroSD con sd Card Formatter

- Seguidamente usamos win32 diskmanager para copiar la iso dentro de la MicroSD y generar así un sistema de arranque.

# CONFIGURACIONES ADICIONALES

En este apartado hablaré de ciertas configuraciones muy necesarias para que el sistema de juegos funcione correctamente.

## Config 1:

Los pines de la raspberry pi (GPIO) vienen en modo disable por defecto. Quiere decir que no podríamos usar dichas entradas y salidas para nada. Por lo tanto debemos cambiar esa configuración a modo enable (habilitado).

Preferiblemente uso un sistema UNIX para acceder al directorio correspondiente y cambiar la opción de la GPIO:

- Introducimos nuevamente la MicroSD con su correspondiente adaptador a nuestro pc

- En el gestor de archivos de Ubuntu, en mi caso, buscamos el directorio share de nuestra MicroSD. Abrimos ahí un terminal, nos logamos como root y marcamos la siguiente ruta:

system/

Abrimos el archivo recalbox.conf con nano, y en el apartado “GPIO Controllers” y donde dice “controllers.gpio.enabled=0 cambiamos el 0 por el 1, y quedaría así: controllers.gpio.enabled=1 (véase en la imagen)

## Config 2:

La siguiente configuración vamos hacerla directamente sobre la  interfaz gráfica de emulationstation, y el motivo es controlar ciertos parámetros del sonido a través del panel de control (joysticks + botones). Para ello, dejaremos pulsado el botón select del jugador 1 hasta visualizar el menú principal. Una vez ahí solo debemos bajar hasta donde dice control de sonido. Aquí puedes activar o desactivar la música de fondo, cambiar el volumen del sistema y seleccionar la salida de audio (auto, jack o hdmi) Selecciona jack para forzar la salida analógica.

# U-MOLDING

Los conocidos U-molding son cubre-cantos flexibles de pvc y le dan a la máquina un acabado fenomenal. 
En mi caso, los cubre-cantos que usé son de 16mm y de color rojo. Para las dimensiones de la bartop que construí me hicieron falta 3 m, pero eso dependerá de las medidas del mueble que estemos usando.

# ENLACES

## KIT BARTOP

- Mueble + metacrilatos + vinilos:  www.bartop.es

## COMPONENTES

- U-molding

- Cable con 22 conexiones tierra / masa con fastons de 4.8mm – 6.3mm

- Botones americanos:

· 6 botones rojos

· 6 botones amarillos

· 2 botones azules

# Características de los botones:

· Botón Americano de tipo cóncavo

· Microswitch y rosca

· 28mm de diámetro

· 55mm de largo

· Apto para panel de metal y madera

## MANUAL RECALBOX

https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Manual-(ES)